ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อสอบปฏิบัติกลางภาควิชา 178 353 Digital Image Processing

อาจารย์ผู้สอน 	อ.ดร.นวภัค เอื้ออนันต์

รับข้อสอบ 		วันที่ 19  กรกฎาคม 2550 เวลา 17.00 น

ที่ Website e-Learning ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่งข้อสอบภายใน 	วันที่ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 23.55 น

ที่ Website e-Learning ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

_________________________________________________________________

คำสั่ง

- ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ ให้ทำทุกข้อ คะแนนรวม 27%

- อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MATLAB

- ในรายงานทุกข้อ ต้องเขียนคำอธิบายหลักการและเหตุผลอย่างคร่าวๆ

ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

- ให้ส่งรายงานข้อสอบฉบับ Electronics copy ตามเวลาที่กำหนด

- ให้ส่ง Source code ที่พร้อม Run ได้ โดยแยกเป็นข้อให้ชัดเจน

- ไม่อนุญาตให้ลอกกัน

_________________________________________________________________

1.1 Curvature เป็น Feature ชนิดหนึ่งของภาพซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

C=Px2Pyy−2PxPyPxy+Py2PxxPx2+Py2+ε

โดยPคือภาพตั้งต้น, Px แทน∂P∂x, Pxx แทน ∂2P∂x2 และPxy แทน ∂2P∂x∂y เป็นต้น และ

ε	คือค่าคงที่เล็กๆ ที่ป้องกันไม่ให้ตัวหารเป็นศูนย์

จงคำนวณ Px,Py,Pxx,Pxy และ Pyy โดยใช้ mask operation ของภาพ mid1.tif จากนั้นจงคำนวณ Curvature image จากสมการที่ให้ บันทึกภาพที่ได้และอธิบายว่า curvature ตอบสนองต่อรายละเอียดชนิดใดในภาพได้ดี

Hint :

- อ่านไฟล์ภาพ mid1.tif และทำการแปลงภาพเป็นชนิด Double

- ทำการ Smooth ภาพตั้งต้นโดยใช้ Gaussian LPF ที่เหมาะสมเพื่อกำจัด Noise

- เลือก maskที่เหมาะสมในการประมาณค่าอนุพันธ์ เช่น Sobel mask

- Pxx สามารถคำนวณจาก การคำนวณ derivative ในแนวแกน x สองครั้งซ้อน

- Pxy สามารถคำนวณจาก การคำนวณ derivative ในแนวแกน x ตามด้วยการคำนวณ derivative ในแนวแกน y

- ระวัง ในสูตร Curvature ต้องคำนวณแบบ pixel-by-pixel (ใน MATLAB การคูณต้องใช้ Operator “.*”  และการหารต้องใช้ Operator “./”)

1.2 จงนำค่า Absolute ของ Curvature image มาแสดง แล้วจงหาจุดที่เป็น Local maxima ของภาพ Absolute Curvature image ที่ได้ ที่มีค่าสูงเกิน 40% ของค่าสูงสุดของ Absolute Curvature image จากนั้นจึง Plot รูปกากบาทลงบนตำแหน่งที่หาได้ลงบนภาพตั้งต้น และบอกด้วยว่าจุดเหล่านี้คืออะไรของภาพ

Hint:

- ตำแหน่งที่เป็น Local maxima คือตำแหน่งของ Pixel ที่มีค่าสูงกว่า Neighboring Pixels ที่อยู่รอบๆ ทั้ง 8 Pixels เราสามารถตรวจจับได้โดยการทำ Moving window ขนาด 3x3 Pixel แล้วสแกนไปทั่วภาพ

- การ Plot กากบาททำได้โดยคำสั่ง

Hold on; plot(y,x,’rx’); hold off

โดย x และ y คือ array ที่เก็บค่า coordinate (x,y) ของตำแหน่งมุม

2. ภาพ mid2.tif เป็นภาพถ่าย X-Ray (from www.vidisco.com) ของรองเท้าที่ซ่อนระเบิด TNT ไว้ในพื้นรองเท้าข้างขวา จงสร้าง Color map ที่เมื่อนำมาใช้กับภาพนี้แล้ว สามารถแสดงถึงบริเวณที่มีดินระเบิดได้ด้วยสีที่เด่นชัด ในขณะที่บริเวณอื่นให้แสดงสีดั้งเดิมตามปกติ

  - บันทึกภาพที่แสดงโดยใช้ Color map เป็น Gray และภาพที่แสดงโดยใช้ Color map ที่สร้างเอง เปรียบเทียบกัน

  - Plot กราฟแสดง Color transformation ของ R, G, B component ของ Color map ที่สร้างขึ้นมา แล้วบันทึกผล

Hint:

1. พยายามค้นหาให้ได้ว่า intensity ช่วงใดเป็นของดินระเบิด โดยการทดลองทำ Intensity slicing เป็นช่วงๆ

2. นำกราฟแสดง Color transformation ของ R, G, B component ของ Color map แบบ Gray มา Copy และทำการ Modify กราฟเฉพาะช่วง Intensity ของดินระเบิด (อาจจะ Modify เฉพาะบาง Component ของ Color map ก็ได้เพื่อให้ได้สีที่แตกต่างไปจากสีเทา )

3. Histogram matching: ให้อ่านภาพใน File mid3.tif เป็นภาพ Gray scale จากนั้นให้ทำคำสั่งต่อไปนี้

3.1 จงเขียนโปรแกรมคำนวณและแสดง Histogram ของภาพที่ได้โดยห้ามใช้คำสั่ง

สำเร็จรูป เช่น imhist หรือ hist ใน MATLAB

แนวทาง: ใช้ Image แบบ uint8 จะง่ายในการคำนวณ Histogram กว่า Image แบบ Double เพราะสามารถใช้ค่า Pixel intensity เป็น Index ได้

3.2 จงใช้สูตร Histogram equalization กับ Histogram ที่ได้ในข้อ 3.1 เพื่อให้ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Input-output intensity ของการทำ Histogram equalization แล้วจึงนำไปใช้แปลงภาพตั้งต้น พร้อมทั้งแสดงผลรูปภาพและ Histogram ก่อนและหลังการทำ Histogram equalization (ห้ามใช้คำสั่งสำเร็จรูปเช่น histeq)

แนวทาง: ผลจากสูตร Histogram equalization จะได้ Pixel intensity อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

เราจะต้อง Normalize ให้เป็น 0 ถึง 255

3.3 File mid3.mat บรรจุตัวแปร Array ชื่อ H และ x ซึ่งเก็บกราฟ Histogram ที่ต้องการจะได้ จงใช้สูตร Histogram equalization กับกราฟ H  เพื่อให้ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Input-output intensity อีกกราฟ

3.4 จงใช้ Inverse function ของกราฟใน 3.3 แปลงภาพที่ได้ใน 3.2 ให้เป็นภาพที่มี Histogram ใกล้เคียงกับ H พร้อมทั้งแสดงภาพสุดท้ายที่ได้และ Histogram ของภาพสุดท้ายเทียบกับกราฟ H

แนวทาง: ในการหา Inverse function ในกราฟในข้อ 3.3 ค่า Output intensity อาจจะมีไม่ครบทุกค่า ดังนั้นเราอาจต้องใช้ค่าที่สูงกว่า (หรือค่าที่ต่ำกว่า) ที่ใกล้เคียงกับค่า Output intensity นั้นมากที่สุด

4. เรื่อง Image registration for panorama images: เป็นการนำภาพที่ต่อเนื่องกันมาวางต่อกันในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้ภาพทั้งสองต่อกันได้อย่างเหมาะสม: รูปภาพ mid4_1.tif และ mid4_2.tif เป็นภาพถ่ายวัตถุที่ต่อเนื่องกัน

4.1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาว่า Pixel แรกสุด (Pixel ที่ตำแหน่ง Row = 1, Column = 1) ของรูปที่ 2 คือ Pixel ที่ Row ใดและ Column ใดของรูปแรก โดยใช้หลักการของ Template matching by sum of square error

แนวทาง: เราจะใช้หลักการที่คล้ายกับของ Feature matching by correlation มาคำนวณโดยใช้ Subimage จากภาพใดภาพหนึ่งเป็น Template (mask) แล้วนำไปทำ Sum of square error กับอีกภาพ (คล้ายกับการทำ Sum of product ของ spatial filtering แต่เปลี่ยนจากการนำ Pixel ที่ตรงกันมาคูณกันไปเป็นการนำ Pixel ที่ตรงกันมาคำนวณผลต่างกำลังสอง แล้วจึง Sum กันทั้งหมด)

- การเลือก Subimage ที่ตัดมาจากรูปที่ 1 มาเป็นTemplate จะต้องแน่ใจว่าพื้นที่ส่วนนี้มีปรากฏในรูปที่ 2

- จุดที่ Match กันมากที่สุดคือจุดที่ Sum of square error ต่ำสุด (อาจจะต้องมีการคำนวณเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามในข้อ 4.1)

4.2 จากข้อมูลที่ได้ในข้อ 4.1 ให้ทำการต่อภาพทั้ง 2 เข้าด้วยกันเป็นภาพๆเดียว

แล้วบันทึกผลที่ได้

แนวทาง: จากความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของ Pixel ในภาพที่ 1 และ 2 ในข้อ 4.1, ให้เราคำนวณว่าขอบเขตของภาพที่ 1 เมื่อจะมาแปะลงในภาพ Output จะเป็น Coordinate ใด แล้วจึงนำภาพที่ 1 ไปแปะไว้ในที่ที่เหมาะสม จากนั้นให้ทำกับภาพที่ 2 ในลักษณะเดียวกัน

จากนั้นอธิบายด้วยว่าภาพทั้งสองมีข้อด้อยอย่างไร จึงทำให้ภาพต่อกันได้ไม่สนิท

5. Fingerprint enhancement using Gabor filters: Gabor filter เป็น filter ที่มีลักษณะเป็นริ้วๆเหมือนลายนิ้วมือ มีสูตรเป็นดังนี้

g(x,y,f,θ)=exp−12x'2δx2+y'2δy2cos2πfx'

โดย

x'=xcosθ+ysinθและ y'=ycosθ−xsinθ

f คือความถี่ของริ้วของ Mask ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับระยะห่างของเส้นลายนิ้วมือ

 คือองศาของการเรียงตัวของริ้วใน Mask

δxคือความกว้างของ Mask ในแนว x'

δyคือความกว้างของ Mask ในแนว y'

เราสามารถใช้ Gabor filter ในการปรับปรุงภาพลายนิ้วมือได้ จงใช้ Gabor filters ในการปรับปรุงภาพลายนิ้วมือ mid5.jpg ดังนี้

5.1 สร้าง Gabor filters ขนาดเท่าภาพตั้งต้น 256x256 Pixels จำนวน 8 ตัวโดยแต่ละตัวมีองศาการเรียงตัวของริ้วแตกต่างกันไป ( = 0, 22.5, 45, 67.5, 90, 112.5, 135.5 และ 157.5 องศา ตามลำดับ)

ตัวอย่างการคำนวณสูตร Gabor filter เป็นดังนี้

ceta = 0*pi/180; f = 0.1; delta = 5;

for x = 1:256

for y = 1:256

xt = (x-128)*cos(ceta) + (y-128)*sin(ceta);

yt = (y-128)*cos(ceta) – (x-128)*sin(ceta);

mask1(x,y) = exp(-0.5*(xt^2+yt^2)/delta^2)*cos(2*pi*f*xt);

end

end

5.2 ทำการ Shift เพื่อให้ Center ของ mask อยู่ที่ Pixel (1,1) โดยใช้คำสั่ง

mask1 = fftshift(mask1); จากนั้นจึงแปลง Mask ใน Spatial Domain ไปเป็น Mask ใน Frequency domain โดยใช้คำสั่ง mask1f = fft2(mask1);

5.3 นำ Mask ที่ได้ทั้ง 8 Mask ในข้อ 5.2 มาทำการกรองกับภาพตั้งต้นโดยการทำ Frequency domain filtering (ดูตัวอย่างใน Lab IMP04) จะได้ภาพ Output ทั้งหมด 8 ภาพ ให้แสดงผลภาพทั้ง 8 (ให้แปลงภาพ mid5.jpg เป็นภาพ Gray scale ก่อน)

5.4 นำผลลัพธ์ที่ได้ในข้อ 5.4 ทั้ง 8 ภาพมาประมวลผลเพื่อให้ได้ภาพลายนิ้วมือที่มีเส้นลายนิ้วมือต่อเนื่องดีขึ้น โดยใช้วิธีการใดก็ได้

Hint: 	- การนำภาพมารวมกันอาจทำได้โดยการเปรียบเทียบค่า Local variant ของภาพในข้อ 5.3 แบบ Pixel by pixel เพื่อหาภาพที่ให้ Local variant สูงสุด ณ ตำแหน่ง Pixel นั้น จากนั้นนำ Pixel ของภาพในข้อ 5.3 ที่ให้ค่า Local variant ในข้อ 5.4 สูงสุด ณ ตำแหน่งนั้น มาประกอบเป็นภาพ Output แล้วจึงแสดงผลลัพธ์ที่ปรับปรุงได้ พร้อมวิจารณ์ผลที่ได้

- Local variant อาจคำนวณได้จาก Variant ของ Pixels ใน Moving windows

6. เรื่อง Wiener filtering for deblurring: ตัวแปร p ในไฟล์ mid6.mat เป็นภาพถ่ายที่โฟกัสไม่ชัด จงใช้วิธีการของ Wiener Filtering ในการทำให้ภาพคมชัดขึ้น

แนวทาง: ต้องแปลงภาพไปอยู่ใน Frequency domain แล้วจึงใช้ Weiner filter ปรับปรุงภาพ จากนั้นจึงแปลงกลับเป็น Spatial domain

สูตรของ Wiener filter

โดย คือ Fourier transform ของภาพตั้งต้น,คือ Fourier transform ของภาพที่ปรับปรุงแล้ว, คือ Fourier transform ของ Transfer function ของกล้องที่ปรับโฟกัสไม่ชัด และ H(u,v)* คือ Conjugate ของ H(u,v) เราสามารถใช้ H(u,v) ที่ประมาณได้จาก Gaussian function

โดย  คือ spread factor ของ Gaussian function ข้อนี้จะต้องปรับค่า K และ  ที่เหมาะสมด้วยตนเอง จนกว่าจะได้ภาพตามที่ต้องการ (ระวังเรื่อง fftshift )