ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

# IMP-03:  Image Enhancement by Point Processing and Spatial Filtering

## วัตถุประสงค์:	 1. เพื่อเรียนรู้การปรับปรุงภาพโดยใช้ Arithmetic Operations และ Spatial Domain Filtering ในงานปรับปรุงภาพแบบต่างๆ

## INTRODUCTION:

- Image Averaging

When we take a photograph using a CCD camera, noise from several sources such as thermal noise can degrade the image. In the case of noise that has zero mean, we can suppress the effect of noise by taking photographs of the same objects several times and averaging all images to get the image that is less noisy.

- High Pass and High Boost Filtering

High pass filter is used to emphasize high frequency component while suppressing low frequency components of the image. Normally, high frequency components correspond to edges and fine details. As a result, we can use high pass filter to enhance edges and small details. By adding the result from high pass filtering to the original image for some degree, the image will be sharpened. This refers to high boost filtering

- Median Filtering

Unlike traditional spatial filters using masks, median filter is a nonlinear filter that computes the median value of pixels under the moving window. This results in

the image containing the median values of pixels in local areas.  It is effective in

removing isolated noise such as “salt and pepper noise”.

- Feature matching by Correlation

One application of correlation is feature matching. By using the feature to be matched

as the template, correlation of the template and the original image yields the image containing local minima where each local minimum represent the location of the structure that looks like the template.

ขั้นตอนการทดลอง:

- Program imp03_1.m ใช้อ่านข้อมูลจากรูปภาพ 16 รูปมาเก็บในตัวแปร p1, p2 , … , p16

  - จงนำเอา ภาพทั้ง 16 รูปมาเฉลี่ยกัน Pixel ต่อ Pixel เพื่อให้ได้ภาพ p ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งแสดงภาพ 1 ใน 16 ภาพเปรียบเทียบ กับภาพp

  - คำนวณและแสดงภาพ Noise image:

n(i,j)=p(i,j)−p(i,j)

  - คำนวณค่า Mean และ Standard deviation ของ Noise ของภาพใดภาพหนึ่งใน 16 ภาพ

Noise mean: n=1MNi=0N−1j=0M−1n(i,j)

Noise standard deviation:σ=1MNi=0N−1j=0M−1n(i,j)−n2

เมื่อ MN คือขนาดของภาพ (หาได้จากคำสั่ง size )

- จาก Program imp03_2.m เป็นการเปิดไฟล์ภาพ moon.tif เก็บไว้ในตัวแปร p

  - จงสร้าง Gaussian mask ขนาด 21x21 pixel สำหรับการ Smooth ภาพ จากสูตร

mask(i,j)=12πσ2exp(−((i−11)2+(j−11)2)(2σ2))              i,j=1,...,21

โดยกำหนดค่า Sigma เอง พร้อมทั้งแสดง Surface plot ของ Mask (ใช้คำสั่ง mesh)

  - จงนำ Mask ที่ได้ในข้อ 2.1 มา Smooth ภาพ p โดยใช้คำสั่ง filter2 และเก็บผลที่ได้ในตัวแปร pl พร้อมแสดงภาพผลลัพธ์ที่ได้ (ใช้คำสั่ง imagesc)

  - คำนวณภาพ High frequency component จากสูตร Unsharp masking พร้อมทั้งแสดงผลที่ได้

ph= p – pl

  - ทำการปรับปรุงภาพ p ให้รายละเอียดของภาพคมชัดขึ้นโดยใช้สูตรของ High boost filter จาก 			       pb = p + A*ph

เมื่อ A เป็นค่าคงที่ พร้อมแสดงภาพผลลัพธ์ที่ได้

(ในข้อ 2 นี้ให้ปรับ sigma และ A จนกว่าจะได้ภาพที่เหมาะสมแล้วจึงบันทึกผลการทดลองทั้งหมด

ในการแสดงภาพ pb ให้ใช้คำสั่ง imagesc(pb,[0 1]) )

- จาก Program imp03_3.m จงเขียน Code เพิ่มเติมใน Program ให้สมบูรณ์เพื่อทำ Median filtering (ห้ามใช้ Function medfilt2 ของ Matlab) และแสดงผลลัพธ์ที่ได้เมื่อขนาดของ Moving window เป็น 3x3 และ 5x5 Pixels

- จากข้อที่แล้ว เปลี่ยนชนิดของ Noise เป็น Gaussian โดยใช้คำสั่ง

pn = imnoise(p,'gaussian',0,0.005);

จากนั้นทดลองใช้ Program ในข้อ 3 เพื่อกำจัด Noise และแสดงผลลัพธ์ที่ได้เมื่อขนาดของ Moving window  เป็น 3x3 และ 5x5 Pixels พร้อมวิจารณ์เปรียบเทียบกับผลที่ได้ในข้อ 3

- Program imp03_5.m เป็นการอ่าน File ชื่อ text.tif  จงเขียน Code เพิ่มเติมใน Program ให้สมบูรณ์

  - Crop รูปตัวอักษร “a” ในภาพออกมาเก็บไว้ในชื่อตัวแปร  template

  - คำนวณ Correlation ระหว่าง template กับรูปภาพตั้งต้น แสดงผลที่ได้จากการ Correlation พร้อมทั้งนับจำนวน Local maxima ในรูปภาพที่ได้เปรียบเทียบกับจำนวนอักษร “a” ในรูปภาพตั้งต้น

## คำถาม:

- จงอธิบายว่าเหตุใด Median filter จึงสามารถกำจัด Impulse noise ได้ดี

- จงอธิบายหลักการใช้ Correlation ในการตรวจจับวัตถุในภาพ

___________________________________________________________________________________

นวภัค เอื้ออนันต์  และชาญชัย วิทย์สุภาเลิศ

2 กรกฎาคม 2550

ชื่อ:__________________________________________________________รหัส___________________

##### In class assignment

- เหตุใดในข้อ 1 เมื่อนำภาพที่มีสัญญาณรบกวนหลายๆภาพมาเฉลี่ยกัน ภาพที่ได้จะมีความคมชัดมากขึ้นและสัญญาณรบกวนหายไป (3 คะแนน)

- เหตุใดการทำ Highboost filtering จึงทำให้ได้ภาพที่คมชัดขึ้นในสายตามนุษย์ (3 คะแนน)

- จากการทดลองข้อ 3 และ 4 จงอธิบายว่า Median filtering เหมาะสำหรับ Noise ลักษณะใดระหว่าง Gaussian กับ Impulse noise (2 คะแนน)

- ในการทดลองข้อ 5 เราสามารถตรวจจับตัวอักษร “a” ที่อยู่ในบรรทัดในแนวตั้งได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

(2 คะแนน)