ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

# IMP-04:  Image Enhancement in Frequency Domain

## วัตถุประสงค์:	 1. เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Fourier transform และการปรับปรุงภาพใน Frequency domain

## ขั้นตอนการทดลอง:

- จง Load file keypad.tif ขึ้นมาและบันทึกภาพ จากนั้นทำการคำนวณ Fourier transform โดยใช้คำสั่ง fft2 บันทึกภาพที่ได้ โดยแสดงเฉพาะ Magnitude  ของ Fourier transform  ค่าจริงและค่า Log ของ Magnitude จงบอกตำแหน่งของส่วนประกอบความถี่ต่ำในภาพ

- ใช้คำสั่ง fftshift เพื่อให้  Center ของ Spectrum ( Fourier transform) ที่ได้อยู่ตรงกลาง บันทึกผลที่ได้

- สร้าง Ideal lowpass filter ขนาดรัศมี 35 Pixels และ Gaussian lowpass filter ที่มี Sigma = 35 โดย Filter ทั้งสองมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางภาพ และมีขนาดเท่ากับ Image ในข้อ 1 บันทึกภาพทั้งสอง

- ทำการ Smoothing กับภาพในข้อ 1 โดยใช้  Filter ทั้งสองแบบในข้อ 3 บันทึกภาพและเปรียบเทียบผลที่ได้จาก Ideal lowpass filter กับ Gaussian lowpass filter

Hint : ทำการคุณระหว่าง ผลที่ได้ในข้อ 2 กับ Filter ที่สร้างขึ้น จากนั้นทำ fftshift ก่อนใช้ ifft2

แล้วแสดงผลเฉพาะส่วน Real

- สร้าง Ideal highpass filter ขนาดรัศมี 35 Pixels และ Gaussian highpass filter ที่มี Sigma = 35  โดย Filter ทั้งสองมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางภาพ และมีขนาดเท่ากับ Image ในข้อ 1 บันทึกภาพทั้งสอง

- ทำ Highpass filtering กับภาพในข้อ 1 โดยใช้  Filter ทั้งสองแบบในข้อ 5 บันทึกภาพและเปรียบเทียบผลที่ได้จาก Ideal highpass filter กับ Gaussian highpass filter

- โปรแกรม imp04_7.m เป็นการเปิด File textbook.tif จงทำให้ภาพนี้คมชัดขึ้นโดยใช้หลักการของ Image enhancement in the frequency domain

Hint : หลักการเดียวกับ Highboost filter แต่ทำ Filtering ใน Frequency domain

- ภาพ moon1.tif ถูกรบกวนโดย Periodic noise จงใช้  Frequency domain filtering เพื่อกำจัด Noise เหล่านี้

Hint: ดู Frequency component ของ Noise ใน Frequency domain จากนั้นทำการกำจัด Frequency component ของ Noise นั้นออกไป โดยการ Masking (คูณด้วยศูนย์ เฉพาะบาง Component )

## คำถาม:

- เหตุใดเราสามารถกำจัด Periodic noise ใน Frequency domain ได้ง่ายกว่าการทำใน Spatial domain

- จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำ Inverse Fourier transformation ของภาพ 2 มิติโดยใช้คำสั่ง fft2 และ conj และคำสั่งอื่นของ MATLAB แต่ห้ามใช้คำสั่ง ifft2

- Circular convolution ใน 2 มิติ ต่างจาก Linear convolution ใน 2 มิติอย่างไร

___________________________________________________________________________________

นวภัค เอื้ออนันต์ และชาญชัย วิทย์สุภาเลิศ

9 กรกฎาคม 2550

ชื่อ:__________________________________________________________รหัส___________________

##### In class assignment

- การทำ fftshift 2 ครั้งกับภาพตั้งต้นจะได้อะไร (2 คะแนน)

- ทำไมการแสดงภาพ Magnitude ของ Fourier transform image จึงต้องใส่ Log ด้วย (2 คะแนน)

- รายละเอียดใดหลงเหลืออยู่ภายหลังการทำ Lowpass filtering และรายละเอียดใดหลงเหลืออยู่ภายหลังการทำ Highpass filtering (2 คะแนน)

- การทำ Frequency domain filtering ในการทดลองนี้จะได้ผลเหมือนการทำ Convolution แบบใดระหว่าง Circular convolution กับ Linear convolution (1 คะแนน)

- Ringing effect เกิดจากอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไร (3 คะแนน)