ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อสอบปฏิบัติปลายภาควิชา 168 442 Introduction to Image Processing

อาจารย์ผู้สอน 	อ.ดร.นวภัค เอื้ออนันต์

รับข้อสอบ 		วันที่ 4 ตุลาคม 2547 เวลา 17.00 น

ที่ gear.kku.ac.th/~nawapak

ส่งข้อสอบภายใน 	วันที่ 8 ตุลาคม 2547 เวลา 17.00 น

ที่ห้อง EN 4503

_________________________________________________________________

คำสั่ง

- ข้อสอบมีทั้งหมด 4 ข้อ ให้ทำทุกข้อ คะแนนรวม 20%

- อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MATLAB

- ในรายงานทุกข้อ ต้องเขียนคำอธิบายหลักการและเหตุผลอย่างคร่าวๆ

ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

- ให้ส่งรายงานข้อสอบฉบับ Electronics Copy ตามเวลาที่กำหนด

- ให้ส่ง Source Code ที่พร้อม Run ได้ โดยแยกเป็นข้อให้ชัดเจน

- ไม่อนุญาตให้ลอกกัน

_________________________________________________________________

1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการแยกแยะวัตถุในภาพถ่ายของเม็ดสี fin01.tif โดยใช้วิธีการ Region growing

หลักการ

1. สร้างตัวแปรอาเรย์ map ให้มีขนาดเท่ากับภาพตั้งต้น โดยให้ค่าตั้งต้นของตัวเลขในทุก pixel ของ map = 0 (อาจใช้คำสั่ง zeros ได้)

2. กำหนดให้ตัวแปร list1 = [] ;

3. กำหนดให้ตัวแปร nlabel = 1;

และ ให้ Seed pixel เป็น (1,1) โดยใช้คำสั่ง x1 = 1; y1 = 1;

4. กำหนดค่าเริ่มต้น

4.2 กำหนดให้ map(x1,y1) = nlabel;

4.3 เก็บค่า x1 และ y1 ไว้ใน list1 โดยใช้คำสั่ง

list1 = [list1 x1 y1];

5. ให้ตรวจสอบว่า list1 ว่างหรือไม่ (อาจใช้คำสั่ง isempty ได้)

ถ้าไม่ว่างให้ทำสิ่งต่อไปนี้

5.1 ตัดตัวเลข x1 และ y1 คู่แรกใน List1 ออกมาโดยใช้คำสั่ง

x1 = list1(1); y1 = list1(2); list1 = list1(3:end);

5.2 ตรวจสอบ Neighboring pixels p(x,y) ของ Pixel (x1,y1) ทั้ง 8 Pixel

ดังนี้    ((x,y) ที่เป็นไปได้คือ (x1-1,y1) (x1+1,y1) (x1,y1-1) (x1,y1+1)

(x1-1,y1-1) (x1+1,y1-1) (x1-1,y1+1) (x1+1,y1+1))

5.2.1 ถ้า Pixel (x,y) ที่กำลังตรวจสอบอยู่เคยถูกกำหนด Label

มาแล้วกล่าวคือ ถ้า map(x,y) > 0 ให้ข้าม Pixel นี้ไป

5.2.2 แต่ถ้าไม่เคยถูกกำหนด Label เลย ให้ตรวจสอบต่อ

5.2.2.1 ถ้า p(x,y) มีค่าต่างจาก p(x1,y1) ไม่เกิน 25

- ให้ใส่ค่า x y ต่อท้ายลงใน list1 โดยใช้คำสั่ง

list1 = [list1 x y];

- ให้ map(x,y) = nlabel

5.2.2.2 แต่ถ้าค่า p(x,y) ต่างจาก p(x1,y1) เกิน 25

ให้ข้าม Pixel นี้ไป

6. ทำจนกว่า list1 จะว่าง

7. จากนั้นเพิ่มค่าใน nlabel ไปอีก 1

8. Scan ค่า Pixel ในตัวแปรอาเรย์ map อีกถ้าพบว่ามี Pixel ใน map มีค่าเป็น 0

อยู่ให้ นำ Pixel นั้นมาเป็น Seed pixel (x1,y1) แล้วกลับไปทำข้อ 4

9. ทำจนกว่า Pixel ใน map ทุกตัวมีค่ามากกว่า 0 จึงจบการทำงาน

จากนั้นให้แสดงผลดังนี้

- รูปภาพตั้งต้น

- ภาพ map ที่ได้ (ใช้ colormap เป็น JET)

จากนั้นจงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จำนวน Region ที่ segment ได้ในภาพมีจำนวนเท่าไร

2. ตัวแปร map ใช้ทำหน้าที่อะไร

3. ตัวแปร list1 ใช้ทำหน้าที่อะไร

4. ตัวแปร nlabel ใช้ทำหน้าที่อะไร

5. เงื่อนไขอะไรในข้อนี้ที่ใช้ตัดสินว่า Pixel นั้นๆควรจะรวมอยู่ใน Region เดียวกัน

6. จากผลลัพธ์ที่ได้ จงอธิบายถึงข้อดีข้อเสียของวิธีการนี้

2. ภาพ fin02.jpg เป็นภาพถ่ายแบคทีเรีย Microcystis aerogenosa strain 7806 in very old stationary phase cultures imaged with autofluoresence ที่กำลังขยาย 1000X

จงใช้หลักการของ Morphological image processing และกระบวนการอื่นๆที่จำเป็นทำการในการนับจำนวนแบคทีเรียที่มีรัศมีขนาด 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Pixel

อย่างคร่าวๆ ตามลำดับ แล้วนำมา Plot เป็นกราฟแสดงจำนวน Bacteria กับขนาดของ Bacteria โดยให้อธิบายเหตุผลการใช้ Operation ต่างๆในการทำโจทย์ข้อนี้

Hint:

1. ต้องแปลงภาพเป็น Gray scale ก่อน จากนั้นจึงทำการ Segmentation ให้ได้ Binary image ก่อน จึงใช้ขบวนการทาง Morphological image processing ต่อไป

2. ในการกรองเอาโครงสร้างขนาดต่างๆ ออกมาให้ใช้ Structuring element ที่เป็นวงกลมรัศมีต่างๆ

3. การนับจำนวนแบคทีเรียอย่างง่ายๆ สามารถประมาณได้โดยนำจำนวน Pixel สีขาวทั้งหมดของภาพที่ผ่านการกรองหารด้วยพื้นที่ของ Structuring element ขนาดนั้นๆ

3. เรื่อง Real time image processing ในระบบรักษาความปลอดภัย ตามสนานบินหรือในสระว่ายน้ำบางแห่งจะมีระบบตรวจจับวัตถุที่ต้องสงสัยหรือเช่นกระเป๋าเดินทางที่วางไว้นานผิดสังเกตหรือคนที่จมอยู่ก้นสระนานผิดสังเกตุ ถ้าต้องการสร้างระบบตรวจจับภาพวัตถุต้องสงสัยโดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. กล้องจับภาพของระบบติดตั้งในมุมมองที่คงที่ตลอดเวลา

2. แสงเงาในภาพคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

3. กล้องรับภาพเข้ามาในอัตรา 10 ภาพต่อวินาทีตลอดเวลา

4. อนุญาตให้คอมพิวเตอร์มีภาพอ้างอิงที่ถ่ายรูปสถานที่จริงที่ไม่มีวัตถุแปลกปลอมใดๆอยู่ในภาพอยู่ในหน่วยความจำอยู่แล้ว

จงคิดค้นและอธิบาย  Algorithm (ไม่ต้องเขียนโปรแกรม) ที่สามารถตรวจจับวัตถุแปลกปลอมที่เข้ามาอยู่นิ่งๆในภาพนานเกิน 1 นาที และสามารถระบุตำแหน่งวัตถุนั้นได้

4. ประสิทธิภาพของการบีบอัดไฟล์รูปภาพโดยใช้ Wavelet image compression ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ชนิดของ Wavelet, จำนวน Decomposition level และรูปแบบการ Quantization จงทำการทดลองเพื่อวัดประสิทธิภาพของ Wavelet image compression กับรูปภาพ fin04.tif โดยใช้ Wavelet 4 ชนิดคือ

4.1 Daubechies อันดับ 2: 'db2' 	4.2 Coiflets  อันดับ 5: 'coif5'

4.3 Symlets  อันดับ 8: 'sym8' 	4.4 Biorthogonal อันดับ 2.4: 'bior2.4'

ในการทดลอง ให้นักศึกษาทำ Wavelet image compression เช่นเดียวกับ Image procession lab 6 โดยเลือกชนิดของ Wavelet ทั้ง 4 ชนิดตามที่โจทย์กำหนด

- ในแต่ละชนิดให้ plot กราฟระหว่าง RMSE (แกนนอน) กับ Compression ratio (แกนตั้ง) ที่ Decomposition level เป็น 2,3,4 (ข้อนี้จะได้กราฟทั้งหมด 12 กราฟ)

- ช่วงของ Compression ratio ในกราฟคร่าวๆ ให้อยู่ระหว่าง 1 ถึง 50

คำถาม 1. ที่ Compression ratio ไม่เกิน 10 Wavelet ชนิดใด และ Decomposition level ใดที่เหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด

2.   ที่ Compression ratio เกิน 20 Wavelet ชนิดใด และ Decomposition level ใดที่เหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด