ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# IMP-03:  Image Enhancement by Point Processing and Spatial Filtering

## วัตถุประสงค์:	 1. เพื่อเรียนรู้การปรับปรุงภาพโดยใช้ Arithmetic Operations และ Spatial Domain Filtering ในงานปรับปรุงภาพแบบต่างๆ

## INTRODUCTION:

- Image Averaging

When we take a photograph using a CCD camera, noise from several sources such as thermal noise can degrade the image. In the case of noise that has zero mean, we can suppress the effect of noise by taking photographs of the same objects several times and averaging all images to get the image that is less noisy.

- High Pass and High Boost Filtering

High pass filter is used to emphasize high frequency component while suppressing low frequency components of the image. Normally, high frequency components correspond to edges and fine details. As a result, we can use high pass filter to enhance edges and small details. By adding the result from high pass filtering to the original image for some degree, the image will be sharpened. This refers to high boost filtering

- Median Filtering

Unlike traditional spatial filters using masks, median filter is a nonlinear filter that computes the median value of pixels under the moving window. This results in

the image containing the median values of pixels in local areas.  It is effective in

removing isolated noise such as “salt and pepper noise”.

- Feature matching by Correlation

One application of correlation is feature matching. By using the feature to be matched

as the template, correlation of the template and the original image yields the image containing local minima where each local minimum represent the location of the structure that looks like the template.

ขั้นตอนการทดลอง:

- Program imp03_1.m ใช้อ่านข้อมูลจากรูปภาพ 16 รูป, จงเพิ่มคำสั่งในการคำนวณ image

P ที่เกิดจากการนำเอา image ทั้ง 16 รูปมาเฉลี่ย รวมทั้งคำนวณค่า standard deviation ของ noise

โดยเทียบกับ image P เป็นหลัก จากนั้นจงแสดงภาพ 1 ใน 16 ภาพเปรียบเทียบกับ image P.

- จาก Program imp03_2.m จงสร้าง high boost filter เพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพให้เห็นรายละเอียด ของดาวเสาร์ให้ชัดเจนขึ้น บันทึกภาพแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ ภาพเริ่มต้น, surface plot ของ mask, ภาพเมื่อผ่าน High pass filter และ ภาพเมื่อผ่าน High boost filter (ปรับ parameters ตามใจชอบจนกว่าจะได้ภาพที่พอใจ พร้อมทั้งบอกค่า parameters ที่ใช้ด้วย)

หมายเหตุ เราสามารถสร้าง high pass filter mask ได้จากการคำนวณ Laplacian ของ Gaussian function และเราสามารถทำการกรองสัญญาณรูปภาพได้โดยใช้คำสั่ง conv2 หรือ filter2

- จาก Program imp03_3.m จงเขียน program เพื่อทำ median filtering (ห้ามใช้ function medfilt2 ของ Matlab) และแสดงผลที่ได้เมื่อปรับขนาดของ window size เป็น 3x3 pixels และ 5x5 pixels

- จากข้อที่แล้ว เปลี่ยนชนิดของ noise เป็น Gaussian โดยใช้คำสั่ง

pn = imnoise(p,'gaussian',0,0.005);

จากนั้นทดลองใช้ program ในข้อ 4 เพื่อกำจัด noise และแสดงผลที่ได้เมื่อปรับขนาดของ window  size เป็น 3x3 pixels และ 5x5 pixels

- จากรูปภาพใน file text.tif จงตัดรูปตัวอักษร a ออกมาเก็บไว้ใน matrix A จากนั้นคำนวณ correlation ระหว่าง A กับรูปภาพตั้งต้น แสดงผลที่ได้จากการ Correlation พร้อมทั้งนับจำนวน

local maxima ในรูปภาพที่ได้เปรียบเทียบกับจำนวนอักษร a ในรูปภาพตั้งต้น

## คำถาม:

- เหตุใดในข้อ 1 เมื่อนำภาพที่มีสัญญาณรบกวนหลายๆภาพมาเฉลี่ยกัน ภาพที่ได้จะมีความคมชัดมากขึ้นและสัญญาณรบกวนหายไป

- เหตุใดการทำ Highboost filtering ทำให้ได้ภาพที่ขอบของวัตถุคมชัดขึ้น

- จากการทดลองข้อ 4 และ 5 จงอธิบายว่า median filtering เหมาะสำหรับ noise ลักษณะใด

- จงอธิบายหลักการใช้ correlation ในการตรวจจับวัตถุในภาพ

============================================================

รุจชัย อึ้งอารุณยะวี วิโรจน์ ทวีปวรเดช และนวภัค เอื้ออนันต์

กรกฎาคม ๒๕๔๖